项目编号： 4b6saf

宜宾天原集团股份有限公司

原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目

环境影响报告书

（公示本）

建设单位：宜宾天原集团股份有限公司

编制单位：四川众望安全环保技术咨询有限公司

编制日期：2020年3月

前  言

一、项目由来

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）创建于1944年，位于宜宾市翠屏区中元路1号，属上市公司，是我国最早、西南最大的氯碱化工企业，公司主要从事烧碱、聚氯乙烯、盐酸、水合肼、电石、水泥、发泡剂ADC、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、林产化工等基础化工原料、精细化工和建筑材料的生产。具有60多年创业发展历史，现为中国制造业企业500强、中国石油和化学工业百强企业、中国首批循环经济试点单位、国家认定企业技术中心、中国名牌产品企业，四川省“十一五”发展百亿企业和重点培育大企业大集团、四川省重点优势企业。

朱家湾花地沟渣场位于天原集团厂区以北，由天原集团出资于1995年建成，初期设计坝高25m（实际只建有10m），实际库容60万m3；2007年7月，天原集团投资190万元对渣场渣坝进行加高加固，渣坝加高12m，坝顶宽度为6m，总设计库容扩大至250万m3。天原集团产生的盐泥、脱硫石膏、煤渣等一般工业固体废物堆放于朱家湾花地沟渣场，2007年后第I类渣煤渣运出外售综合利用，根据业主提供数据渣场内废渣最终堆放量约100万m3。

由于2007年场内煤渣外运进行资源化利用，对中部堆渣区进行了清挖，目前场内废渣坡度较大，场外排水沟破损，场内易积水，渗滤液无收集处理措施。2017年由于挂弓山隧道施工建设，隧道经过本项目拦渣坝坝前，对坝体东侧有一定破坏。挂弓山隧道经过朱家湾花地沟渣场东侧，占了渣场坝体东侧少部分区域，该工程由四川汇智成安全科技咨询有限公司单独编制了安评并获得了宜宾市安监局备案（宜市安监发[2015]74号），并提出了完善的支护措施。隧道施工单位按安评要求对大坝进行了支护。本次环境影响评价范围仅涉及渣场封场工程。

本项目是支持和配合国家、地区生态建设和环境保护规划的需要。

朱家湾花地沟渣场废渣进场后自然堆放，由于煤渣综合利用的外运，造成堆体形状不规则，部分地方存在边坡失稳、可能坍塌的隐患。天原厂区已搬迁，搬迁后的天原集团已有新的工业废渣处置渠道，朱家湾花地沟渣场多年未覆盖，常有废渣扬尘发生。渣场的规范封场可消除渣场环境隐患，因此对朱家湾花地沟渣场进行规范封场是非常必要的。

近年来，随着宜宾城市建设的加快和社会经济的快速发展，老渣场处于市区范围内，为改善周围环境景观印象，改善城市开发环境。

因此，对朱家湾工业渣场进行封场治理是十分必要的，项目建设迫在眉睫。

二、项目概况及环评工作程序

“原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目”（以下简称“本项目”）总投资1700万元，本项目主要包括对废渣堆体的整形及封场工作。朱家湾花地沟渣场总堆放量100万m3，全部进行封场处理，封场面积约42000m2。工程主要建设内容包括废渣堆体整形，放坡、设置马道，并在场内设置排水沟，防止堆体滑动；在渣场周围修建截洪沟，防止场外雨水进入渣场内，对渣场进行封场覆盖，防止雨水进入垃圾堆体内。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）等法律法规的要求，本项目的建设应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第 44 号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理目录>部分内容的决定》（生态环境部令第 1 号），本项目属于：“环境治理业”“101条”规定“一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用”中“采取填埋和焚烧方式的”，应当编制“环境影响报告书”。为此，天原集团于2020年1月委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，在当地有关部门协作下开展该项目环评工作，经过现场踏勘、资料收集、类比调研、工程分析、环境监测及影响预测分析等项工作，按环评导则和相关要求编制完成环境影响报告书。

本项目环境影响评价工作程序按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）要求，将工作程序划分为准备阶段，调查测试阶段和报告书编制阶段，见图1。

制定工作方案

1各环境要素环境影响预测与评价

2各专题环境影响分析与评价

1研究相关技术文件和其他有关文件

2进行初步工程分析

3开展初步的环境现状调查

编制环境影响报告书（表）

依据相关规定确定环境影响评价文件类型

1环境影响识别与评价因子筛选

2明确评价重点和环境保护目标

3确定工作等级、评价范围和评价标准

建设项目

工程分析

环境现状调查

监测与评价

第一阶段

第二阶段

1提出环境保护措施，进行技术经济论证

2给出污染物排放清单

3给出建设项目环境影响评价结论

第三阶段

图1 评价工作程序

三、评价内容及重点

根据现场调查和监测，对待建项目产排污情况进行分析，提出可行的环保措施，预测项目建成后对周围环境的影响程度和范围，对本项目环境保护方面的可行性作出结论。

根据评价工作等级要求，本评价的内容包括以下各方面：

（1）论述本项目实施的可行性。

（2）通过现场勘察、资料收集等方法，获取项目周围水体、环境空气和声环境质量现状数据，并按国家有关标准进行环境质量现状评价，分析存在的主要问题及其可能原因。

（3）在充分掌握厂址周围气候、气象等自然因素的基础上，运用导则推荐的大气、声等环境预测数学模型，对本项目投产后产生的环境影响进行预测，分析项目建设对周围环境带来的影响程度。

（4）根据建设单位提供的污染物治理措施，并结合工程分析、环境质量现状调查和环境影响预测评价的结果，对项目环保措施进行分析，评价其经济、技术上可行性，并提出相关建议。

四、环境影响报告书的主要结论

本项目符合国家产业政策。项目在营运期产生的各类污染物在按本报告书所提出的环保措施进行治理、确保污染物达标排放的前提下，项目对周围环境产生影响较小。项目的建设符合清洁生产的要求。建设单位只要严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，从环境保护角度分析项目建设是可行的。

目录

1总论	11

1.1编制依据	11

1.2评价目的和原则	14

1.3污染控制与环境保护目标	15

1.4污染因子筛选及评价因子	18

1.5评价标准	20

1.6评价等级及评价范围	25

1.7政策符合性分析	30

1.8规划符合性及选址合理性分析	30

2企业现有项目情况	39

2.1现有项目概况	39

2.2废渣性质确定	41

2.3渣场已采取的工程措施	46

2.4现有项目存在的环境问题	47

3项目概况与工程分析	49

3.1项目基本情况	49

3.2项目总平面布置合理性分析	53

3.3施工期工艺流程及产污分析	53

3.4 营运期工艺流程及产污分析	68

3.5 水平衡分析	68

3.6施工期污染产生、治理及达标排放情况	69

3.7运营期污染产生、治理及达标排放情况	72

3.8清洁生产与总量控制	75

4环境现状调查与评价	78

4.1自然环境概况	78

4.2环境质量现状	86

5环境影响预测与评价	108

5.1施工期环境影响分析	108

5.4声学环境的影响分析	124

5.5固体废弃物对环境的影响分析	126

5.6地下水环境影响析	126

5.7土壤环境影响分析	134

5.8生态环境的影响	135

5.9社会环境影响分析	135

6环境风险分析	136

6.1风险调查	136

6.2环境风险潜势判断	137

6.3环境风险识别	138

6.4风险事故情形分析	143

6.5事故影响分析	143

6.6风险管理	143

7环境保护措施及其可行性论证	153

7.1施工期环保措施及其可行性论证	153

7.2营运期环保措施及其可行性论证	157

7.3环保投资分析	160

8环境影响经济损益分析	162

8.1社会效益	162

8.2经济效益	162

8.3环境效益	163

8.4小结	163

9环境管理与监测计划	164

9.1环境管理	164

9.2环境管理计划	168

9.3排污口规范化管理	168

9.4竣工验收	169

10结论与建议	172

10.1结论	172

10.1.7公众调查结果	175

10.2建议与要求	175

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

附表3  地表水环境影响评价自查表

附表4  土壤环境影响评价自查表

附表5  环境风险评价自查表

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  宜宾市城市总体规划图

附图3  总平面布置及分区防渗图

附图4  封场结构图

附图5  博天环境修复后土壤填埋位置图

附图6  外环境关系图

附图7  监测布点图

附图8  长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区功能区区划及规划图

附图9  翠屏区水系图

附图10 本项目与敏感区的位置关系图

附图11 综合水文地质图

附件

附件1  授权委托书

附件2  项目备案表

附件3  项目用地文件

附件4  75T/h备用燃煤锅炉技改项目环境影响报告书批复及验收批复

附件5  本项目渣场渗滤液监测报告

附件6  宜宾江北老工业区天原化工老厂区历史遗留污染土壤及地下水修复项目环评本底监测报告

附件7  本项目环评质量监测报告

附件8  宜宾天原集团股份有限公司朱家湾花地沟尾矿库污染防治方案专家审查意见

附件9  宜宾临港经济技术开发区管理委员会规划建设环保局关于《宜宾原天原化工老厂区历史遗留场地区域地下水使用功能的说明的请示》回复的函

附件10 专家意见

- 1总论

- 1.1编制依据

- 1.1.1环境保护法律、法规及相关政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订）（2014年4月24日中华人民共和国主席令第九号发布，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月21日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26 修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019年6月25日修订实施）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25 中华人民共和国主

席令第三十九号发布发布，2011年3月1日实施）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（修订）（2016 年 7 月 2 日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（修订）（2016 年2月29日中华人民共和国主席令第五十四号发布，2012年7月1日实施）。

- 1.1.2技术导则、规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1—2016）；

（3）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2—2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3—2018）；

（5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610—2016）

（6）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）；

（7）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ/19-2011）；

（8）《建设项目风险环境影响评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（10）《场地环境调查技术导则》（HJ25.1）；

（11）《场地环境监测技术导则》（HJ25.2）；

（12）《土地环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB3600-2018）；

（13）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

（14）《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007）；

（15）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）；

（16）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（17）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年6月21日修订，2017年10月1日实施）；

（18）“国务院关于环境保护若干问题的决定”（国发（1996）31号）；

（19）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2018年4月28日修订实施）；

（20）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（中华人民共和国环境保护部令 第5号，2009年3月1日起施行）；

（22）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

（23）环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（24）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年7月29日修订施行）；

（25）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（26）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

（27）《四川省〈中华人民共和国环境影响评价法〉实施办法》（2019年9月26日实施）

（28）《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》（2019年1月1日）；

（29）《四川省环境保护条例》（2018年1月1日施行）；

（30）《四川省饮用水水源保护管理条例》（2012.1.1）；

（31）《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）；

（32）《四川省〈中华人民共和国土地管理法〉实施办法（2012年7月27日修订实施）；

（33）《四川省<中华人民共和国水法>实施办法》（2005年7月1日起实施）；

（34）四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》（2018年12月7日修订，自2019年1月1日起施行。）；

（35）《四川省<中华人民共和国防洪法>实施办法（2007年8月1日实施；

（36）《四川省<中华人民共和国野生动物保护法>实施办法》（2012年7月27日修订实施）；

（37）《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》（2012年9月21日修订实施）；

（38）《国家重点保护野生动物名录》（国务院1989年1月13日批准，林业部、农业部1989年1月14日发布施行）；

（39）《国家重点保护野生植物名录（第一批）》（国务院1999年8月4日批准，日国家林业局、农业部1999年9月9发布施行）；

（40）《四川省重点保护野生动物名录》（四川省人民政府1990年3月12日公布）；

（41）《四川省新增重点保护野生动物名录》四川省人民政府（川府发〔2000〕37号2000年9月13日发布）；

（42）《四川省环境保护局关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（四川省环保局文件川环发[2006]1号）。

（43）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单；

（43）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日施行）。

- 1.1.3有关文件及资料

（1）《原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目备案表》；

（2）《宜宾天原集团股份有限公司朱家湾花地沟渣场污染防治方案》

（3）《天原集团老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目可行性研究报告》。

- 1.2评价目的和原则

- 1.2.1评价目的

“环境影响评价制度”作为建设项目环境保护管理行政管理的六项基本制度之一，其根本目的在于贯彻“环境保护”的基本国策，认真执行“以防为主，防治结合”的环境方针。根据环境保护法及国务院第682号令规定，为加强建设项目环境保护管理，严格控制新的污染，保护和改善环境，对环境可能造成重大或者轻度影响的必须进行环境影响评价。

环境影响评价的目的，是对项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。本项目属于新建项目，针对本项目而言，评价的目的具体表现在以下几个方面：

1、分析本项目是否符合国家现行产业政策要求；

2、对项目选址、规划布局、设计等方面进行环境可行性论证；从环保角度对工程建设提出要求和建议；

3、通过对项目所在地区环境质量现状调查与监测，弄清项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境现状，并对项目所在地的环境质量水平给出明确的结论；

4、通过本项目的工程分析，掌握工程的生产工艺特征和污染特征，通过调研、监测和物料平衡等手段，弄清“三废”的排放部位，分析生产过程中的污染物排放种类及排放源强；

5、对项目施工期环境影响进行分析，该项目营运期对周围环境产生的影响，确定影响的来源、因素、途径、强度、时限和范围，并提出相应的防范措施，对采取的环境保护措施进行技术、经济和环境效益分析；

6、提出清洁生产和末端污染防治等减轻环境污染的措施和总量控制目标建议值，为工程设计和环境管理提供科学依据。

通过以上多方面的分析，在进行充分的工程分析和掌握环境现状的基础上，明确给出本项目环境影响的可行性结论，为该项目生产中的环境管理等提供依据。

- 1.2.2评价原则

本次环境影响评价坚持以下原则：①可持续协调性发展原则；②科学客观公正原则；③协调性原则；④公众参与原则；⑤可操作性原则；⑥清洁生产原则；⑦达标排放原则；⑧总量控制原则。制定切实可行的污染防治措施，确保本项目建成后的“三废”排放量满足总量控制规划指标的要求，使本项目的建设“选址合理、规划相容”，满足  区发展总体规划、环境保护规划和环境功能区划的要求。

- 1.3污染控制与环境保护目标

- 1.3.1污染控制目标

1、项目建设阶段对污染物的控制

①控制和减轻施工建设期所造成的水土流失；

②控制施工期噪声对周围环境的影响，不扰民；

③严格控制施工期扬尘，妥善处置施工建筑垃圾和弃土；

④施工期产生的污水须经处理后排放。

2、项目建成投产后对污染物的控制

①废水达标排放；

②废气达标排放；

③厂界噪声值达标；

④固体废物得到妥善处置，不产生二次污染和不影响景观；

⑤环境风险可控；

⑥总量控制污染物符合环保管理部门总量控制的要求。

- 1.3.2项目外环境关系及环境保护目标

1、项目外环境关系

本项目位于位于朱家湾花地沟地处山坳，地理位置北纬28.775220，东经104.677799，原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目主要包括对废渣堆体的整形及封场工作。朱家湾花地沟渣场总堆放量100万m3，全部进行封场处理，封场面积约42000m2，废渣堆体整形，放坡、设置马道，并在场内设置排水沟，防止堆体滑动；在渣场周围修建截洪沟，防止场外雨水进入渣场内，对渣场进行封场覆盖，防止雨水进入垃圾堆体内。

项目南侧紧邻山，南侧约290m为天原集团老厂区，老厂区现状为在建碧桂园，项目北侧紧邻山，东侧15m为挂弓山隧道，东南侧600m为长江，西侧为丽雅江城弃土场。

外环境关系详见表1.3-1。

表1.3-1园区配套服务设施建设工程外关系一览表

| 外环境名称 | 方位 | 与厂址最近距离 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 山 | S | 紧邻 | / |
| 在建碧桂园 | S | 290m | 约800户 |
| 山 | N | 紧邻 | / |
| 挂弓山隧道 | E | 15m | / |
| 丽雅江城弃土场 | W | 紧邻 | / |
| 长江 | SE | 600m | / |

2、环境保护目标

（1）项目建设阶段对污染物的控制

①控制和减轻施工建设期所造成的水土流失；

②控制施工期噪声对周围环境的影响，不扰民；

③严格控制施工期扬尘，妥善处置施工建筑垃圾和弃土；

④施工期产生的污水须经处理后排放。

（2）项目建成投产后对污染物的控制

①废水达标排放；

②废气达标排放；

③厂界噪声值达标；

④固体废物得到妥善处置，不产生二次污染和不影响景观；

⑤环境风险可控；

⑥总量控制污染物符合环保管理部门总量控制的要求。

根据项目外环境关系，本项目主要环境保护目标见表1.3-2。

表1.3-2环境空气、风险、噪声保护目标表

| 目标名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 |  | 相对厂址方位 | 相对厂址高程（m） | 相对厂界 距离 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北纬 | 东经 |  |  | 大气 环境 | 声环境 |  |  |  |
| 碧桂园 | 104.680374 | 28.771158 | 居民 | 约800户 | 二类区 | 2类区 | 南 | -45～-40 | 290 |
| 柿子坪村 | 104.669538 | 28.775070 | 居民 | 约2000户 | 二类区 | 2类区 | 西 | +10～+20 | 620 |
| 石岗社区 | 104.676356 | 28.785221 | 居民 | 约2200户 | 二类区 | 2类区 | 北 | -7～+2 | 960 |
| 大石社区 | 104.690866 | 28.771346 | 居民 | 约1500户 | 二类区 | 2类区 | 东 | -60～-40 | 1160 |
| 宜宾市第十初级中学 | 104.675940 | 28.768180 | 师生 | 约3000人 | 二类区 | 2类区 | 西南 | -50～-30 | 700 |
| 翠屏区南广镇盐坪区小学校 | 104.688334 | 28.768618 | 师生 | 约1200人 | 二类区 | 2类区 | 东南 | -45～-50 | 1250 |
| 南广初中 | 104.677048 | 28.758480 | 师生 | 约2500人 | 二类区 | 2类区 | 南 | -15～-20 | 1900 |
| 金川小学 | 104.683228 | 28.790529 | 师生 | 约1500人 | 二类区 | 2类区 | 北 | -5～-10 | 1700 |
| 沙坪中学 | 104.681640 | 28.796321 | 师生 | 约3000人 | 二类区 | 2类区 | 北 | -10～-15 | 2350 |
| 宜宾天立国际学校 | 104.674644 | 28.796922 | 师生 | 约4500人 | 二类区 | 2类区 | 北 | -5～-10 | 2400 |

表1.3-3地表水、地下水、土壤、生态环境保护目标表

| 序号 | 保护 目标 | 保护对象 | 相对位置 |  |  | 保护级别/保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高差（m） | 方位 | 距离（m） |  |
| 1 | 地表水 | 长江 | -4～-5 | SE | 600m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准 |
| 2 | 地下水 | 项目所在水文地质单元 |  |  |  | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)IV类标准 |
| 3 | 土壤 | 占地范围外0.05km范围内 |  |  |  | 《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地 |
| 4 | 生态环境 | 项目所在地及其周边500m范围内。 |  |  |  | 不破坏生态系统完整性、不改变土壤侵蚀类型 |

- 1.4污染因子筛选及评价因子

- 1.4.1环境污染因子筛选

根据工程建设内容及生产工艺特征，本工程运行期对环境可产生一定影响的污染物如表1.4-1所示。

表1.4-1  本项目各环境要素评价因子汇总表

| 环境要素 | 评价时段 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 现状评价 |  | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、总氮、总磷、挥发性酚、、硫化物、氯乙烯、砷、汞、六价铬、铅、镉 |
|  | 预测评价 | 施工期 | pH、COD、BOD5、SS、石油类 |
|  |  | 营运期 | pH、COD、BOD5、H3-N、SS、总氮、总磷 |
| 地下水环境 | 现状评价 |  | pH、氨氮、硝酸盐（以氮计）、亚硝酸盐（以氮计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氯化物、氰化物、砷、Hg、铬（六价）、铅、镉、铁、锰、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  | 预测评价 | 施工期 | / |
|  |  | 营运期 | / |
| 声环境 | 现状评价 |  | 厂界噪声LAeq |
|  | 预测评价 | 施工期 | 施工设备噪声 |
|  |  | 营运期 | 水泵噪声 |
| 环境空气 | 现状评价 |  | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、TSP |
|  | 预测评价 | 施工期 | 施工扬尘、车辆尾气、机械废气 |
|  |  | 营运期 | / |
| 固体废弃物 | 现状评价 |  | / |
|  | 预测评价 | 施工期 | 建筑垃圾、土石方、生活垃圾产生量 |
|  |  | 营运期 | 生活垃圾产生量 |
| 土壤环境 | 现状评价 |  | （1）基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的45个基本污染物项目。 （2）特征因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、pH |
|  | 预测评价 | 施工期 | / |
|  |  | 营运期 | / |
| 生态环境 | 现状评价 |  | 自然条件、陆生生物、水生植物、水土流失 |
|  | 预测评价 | 施工期 | 陆生生态 |
|  |  | 营运期 | 陆生生态 |
| 环境风险 | 施工期 |  | / |
|  | 营运期 |  | 地表水、地下水、土壤污染 |

- 1.4.2评价因子

（1）环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、TVOC、CO、O3、TSP 。

预测评价因子：/ 。

（2）地表水环境评价

现状评价因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、总氮、总磷、挥发性酚、、硫化物、氯乙烯、砷、汞、六价铬、铅、镉。

预测评价因子：pH、COD、BOD5、H3-N、SS、总氮、总磷。

（3）地下水环境

现状评价因子：pH、氨氮、硝酸盐（以氮计）、亚硝酸盐（以氮计）、挥发性酚类（以苯酚计）、氯化物、氰化物、砷、Hg、铬（六价）、铅、镉、铁、锰、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

预测评价因子：/ 。

（4）噪声

现状评价因子：厂界噪声、敏感点环境噪声LAeq 。

预测评价因子：厂界噪声。

（5）土壤环境

1）基本项目：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的45个基本污染物项目。

2）特征因子：总砷、总镉、六价铬、总铜、总铅、总汞、总镍、pH、氰化物、苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯。

- 1.5评价标准

- 1.5.1环境质量标准

1、环境空气

项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表1.5-1 环境空气环境质量评价标准（单位：μg /m3）

| 污染因子 | 标准限值 |  |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
| SO2 | 500 | 150 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 |
| NO2 | 200 | 80 | 40 |  |
| PM2.5 | / | 75 | 35 |  |
| CO | 10 | 4 | / |  |
| O3 | 200 | 日最大8小时评价：160 | / |  |
| TSP | / | 300 | 200 |  |
| PM10 | / | 150 | 70 |  |

2、地表水环境

本项目评价区域地表水水质目标为Ⅲ类，执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

表1.5-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 评价因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 |
| 2 | CODCr | 20 |
| 3 | BOD5 | 4 |
| 4 | NH3-N | 1.0 |
| 5 | SS | — |
| 6 | 石油类 | 0.05 |
| 7 | 总氮 | 1.0 |
| 8 | 总磷 | 0.2 |
| 9 | 挥发性酚 | 0.005 |
| 10 | 硫化物 | 0.2 |
| 11 | 氯乙烯 | 0.005 |
| 12 | 砷 | 0.05 |
| 13 | 汞 | 0.0001 |
| 14 | 六价铬 | 0.05 |
| 15 | 铅 | 0.05 |
| 16 | 镉 | 0.005 |

3、声学环境

环境噪声，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表1.5-3 环境噪声评价标准（GB3096-2008）（单位：dB(A)）

| 时段 标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3096-2008 2类 | 60 | 50 |

4、地下水环境

我国目前现行的地下水参考标准有《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），该标准中依据我国地下水质量状况和人体健康风险，参照生活饮用水、工业、农业等用水质量要求，依据各组分含量高低（pH 除外），把地下水质量分为五类：

Ⅰ类：地下水化学组分含量低，适用于各种用途；Ⅱ类：地下水化学组份含量较低，适用于各种用途；Ⅲ类：地下水化学组分含量中等，以GB5749-2006 为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业要求；Ⅳ类：地下水化学组份含量较高，以农业和工业用水质量要求以及一定水平的人体健康风险为依据，适用于农业和部分工业用水，适当处理后可用作生活饮用水；Ⅴ类：地下水化学组分含量较高，不宜作为生活饮用水水源，其他用水可根据使用目的选用。

根据宜宾临港经济技术开发区管理委员会规划建设环保局关于《宜宾原天原化工老厂区历史遗留场地区域地下水使用功能的说明的请示》回复的函：宜宾天原集团股份有限公司上报的《关于原化工老厂区历史遗留场地区域地下水使用功能的说明的请示》已收悉，现回复如下：

宜宾原天原化工老厂区历史遗留场地区域不涉及地下水饮用水源（再用、备用、应急、规划水源）、补给径流区。

因此，本项目执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中IV类水域标准。

表1.5-4 地下水质量标准（IV类）（单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 污染因子 | 标准值 | 序号 | 污染因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 5.5～6.5 8.5～9.0 | 12 | 钠 | 400 |
| 2 | 氯化物 | 350 | 13 | 六价铬 | 0.1 |
| 3 | 硫酸盐 | 350 | 14 | 挥发酚 | 0.01 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | 10 | 15 | 汞 | 0.002 |
| 5 | 硝酸盐 | 30 | 16 | 砷 | 0.1 |
| 6 | 亚硝酸盐 | 4.8 | 17 | 铁 | 2.0 |
| 7 | 氨氮 | 1.5 | 18 | 锰 | 1.5 |
| 8 | 总硬度 | 650 | 19 | 铅 | 0.1 |
| 9 | 溶解性总固体 | 2000 | 20 | 镉 | 0.01 |
| 10 | 氰化物 | 0.1 | 21 | 总大肠菌群 | 100 |
| 11 | 氟化物 | 2.0 | 22 | 菌落总数 | 1000 |

5、土壤环境

本项目所在地土壤环境执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的表1建设用地土壤污染风险筛选值和管控值中第二类用限值。

表1.5-5 土壤环境质理标准值（单位：mg/kg）

| 污染物项目 | 第二类用地筛选值 | 第二类用地管控值 |
| --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |
| 砷 | 60 | 140 |
| 镉 | 65 | 172 |
| 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 铜 | 18000 | 36000 |
| 铅 | 800 | 2500 |
| 汞 | 38 | 82 |
| 镍 | 900 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |
| 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 氯甲烷* | 37 | 120 |
| 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 苯 | 4 | 40 |
| 氯苯 | 270 | 1000 |
| 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 乙苯 | 28 | 280 |
| 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 间,对二甲苯 | 570 | 570 |
| 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |
| 硝基苯 | 76 | 760 |
| 苯胺 | 260 | 663 |
| 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 䓛 | 1293 | 12900 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 萘 | 70 | 700 |

- 1.5.2排放标准

1、废水

项目设置渗滤液收集池1座（10m×4m×5m），定期对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）排放的水质标准后进行渣场绿化，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排入隔弓沱。具体如下：

表1.5-6 《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）

| 序号 | 污染物种类 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浊度 | NTU | 5 |
| 2 | 嗅 | - | 无不快感 |
| 3 | 色度 | 度 | 30 |
| 4 | pH | - | 6~9 |
| 5 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |
| 6 | 五日生化需氧量 | mg/L | 20 |
| 7 | 总余氯 | mg/L | 0.2~0.5 |
| 8 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 9 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 1.0 |
| 10 | 氨氮 | mg/L | 20 |
| 11 | 粪大肠杆菌 | 个/L | 200 |
| 12 | 蛔虫卵数 | 个/L | 1 |
| 13 | 汞 | mg/L | 0.001 |
| 14 | 镉 | mg/L | 0.01 |
| 15 | 六价铬 | mg/L | 0.1 |
| 16 | 砷 | mg/L | 0.05 |
| 17 | 铅 | mg/L | 0.2 |
| 18 | 铁 | mg/L | 1.5 |
| 19 | 镍 | mg/L | 0.05 |
| 20 | 氟化物 | mg/L | 2.0 |

表1.5-7《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准  单位：mg/L

| 序号 | 评价因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6～9 |
| 2 | CODCr（mg/L） | ≤500 |
| 3 | BOD5（mg/L） | ≤300 |
| 4 | NH3-N（mg/L） | ≤45 |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |
| 6 | 悬浮物 | / |
| 6 | 总砷 | 0.5 |

表1.5-8《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标

| 评价因子 | pH | CODcr | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 总砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | 50 | 10 | 5 | 1 | 0.1 |

2、噪声

项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值，运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区厂界噪声排放限值。

表1.5-9 建筑施工场界环境噪声排放标准

| 单位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| LeqdB（A） | 70 | 55 |

表1.5-10工业企业厂界环境噪声排放标准     单位：dB（A）

| 标准类别 | 等效连续声级LAeq |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

3、固体废弃物

项目一般固体废物、危险废物分别执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单》（环保部公告2013年第36号）。

- 1.6评价等级及评价范围

- 1.6.1地表水环境

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T 2.3-2018），本项目属于“水污染影响型建设项目”，废水排放形式为“间接排放”。水污染影响型建设项目的地表水评价等级见下表1.6-1。

表1.6-1 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d） 水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | / |
| 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的 污染物当量数，应区分第-类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳 入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m2/d，评价等级为一级；排水量<500m2/d，评价 等级为二级。 注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目渗滤液排放量22m3/d，项目设置渗滤液收集池1座（10m×4m×5m），定期对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）排放的水质标准后进行渣场绿化，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。

因此，本项目属于“水污染影响型建设项目评价等级判定”（表1.6-1）中的“三级B”。

综上所述，本项目地表水评价等级为三级B。

- 1.6.2地下水环境

一方面，朱家湾花地沟渣场属于地下水环境影响评价行业分类表中的“152、工业固体废物（含污泥）集中处置”，项目类别为“III类”。

根据现场调查，项目区不是地下水补给区，未有特殊地下水资源，周边居民生活用水来自城市自来水厂，故其地下水环境敏感程度分级属于不敏感。

综上所述，根据《环境影响评价技术导则——地下水》（HJ610-2016）中的评价工作等级分级表，本项目地下水评价等级划分为三级。

表1.6-2   地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| U城市基础设施及房地产 |  |  |  |  |
| 152、工业固体废物（含污泥）集中处置 | 全部 | / | 一类固废III类，二类固废II |  |

表1.6-2  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表1.6-3  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- 1.6.3大气环境

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用估算模式对大气环境评价工作进行分级。计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。根据《宜宾天原集团股份有限公司朱家湾花地沟尾矿库污染防治方案》提出：该渣场填埋固废主要成分为无机盐类和矿物质，无有机污染物成分，不会产生填埋气。 因此，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

- 1.6.4声环境

根据本项目特点，结合项目选址周围环境状况，按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）要求“建设项目所处的声功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”本项目选址位于朱家湾花地沟，所在区域声功能区划为2类区域，如建设项目符合两个以上级别的划分原则，按照较高级别的评价等级评价。因此，确定本项目声环境影响评价工作等级为二级，判定依据见表1.6-4。

表1.6-4   声环境影响评价等级

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 项目所在区域声环境功能区类别 | 2类功能区 |
| 建设前后噪声级预计增加值 | 3dB（A）以下 |
| 受噪声影响的人口数量增加值 | 变化不大 |
| 判定依据 | HJ2.4-2009 |
| 评价等级 | 二级 |

- 1.6.5土壤环境

根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于“表A.1 土壤环境影响评价项目类别”中的“环境和公共设施管理业-采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用II类”，同时项目属于土壤环境“污染影响型”建设项目，项目封场面积约42000m2，占地规模属于“小型（≤5 hm2）”；项目所在地周边的用地为公园绿地，土壤环境敏感程度属于“表3 污染影响型敏感程度分级表”中的“不敏感”。因此，根据“表4 污染影响型评价工作等级划分表”，本项目土壤环境环境影响评价工作等级为“三级”。

表1.6-5    污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表1.6-6    污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.6.6生态环境

一方面，根据《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）中对建设项目生态环境影响评价工作等级的划定，本项目占地面积42000m2，属于“面积≤2 km2”。

另一方面，本项目所在区域均属于影响区域生态敏感性中的一般区域。

表1.6-7  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积20 km2 或长度100 km | 面积2～20 km2 或长度50～100 km | 面积2 km2 或长度50 km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

其中，影响区域生态敏感性的分类情况如下：

I 特殊生态敏感区：指具有极重要的生态服务功能，生态系统极为脆弱或已有较为严重的生态问题，如遭到占用、损失或破坏后所造成的生态影响后果严重且难以预防、生态功能难以恢复和替代的区域，包括自然保护区、世界文化和自然遗产地等。

II 重要生态敏感区：指具有相对重要的生态服务功能或生态系统较为脆弱，如遭到占用、损失或破坏后所造成的生态影响后果交严重，但可以通过一定措施加以预防、恢复和替代的区域，包括风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。

III 一般区域：除特殊生态敏感区和重要生态敏感区以外的其他区域。

因此，确定本项目的生态影响评价等级为三级。

- 1.6.6环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合本报告中6.2章节分析，本项目风险潜势为I，环境风险评价为简单评价，风险评价工作等级判定依据见表1.6-8。

表1.6-8   风险评价工作等级表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

- 1.6.7评价范围

表1.6-9  项目营运期环境影响评价范围汇总表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水 | 项目下游10 km范围内的河段。 |
| 地下水 | 项目所在水文地质单元。 |
| 大气环境 | 三级评价项目不需要设置大气环境影响评价范围。 |
| 声环境 | 水处理厂厂界200 m范围内的区域。 |
| 土壤环境 | 厂址占地范围和占地范围外0.05 km范围内。 |
| 生态环境 | 周边500m范围内。 |
| 风险评价范围 | 地表水环境：项目下游10 km范围内的河段。 |

- 1.7政策符合性分析

宜宾天原集团股份有限公司“原天原老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目”朱家湾地沟渣场主要用于填埋天原集团老厂区盐泥、脱硫石膏、煤渣等一般工业固体废物。属于符合规范建设的一般工业固体废弃物填埋场，属于中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年8月27日第2次委务会议审议通过《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类中第四十三项——环境保护与资源节约综合利用第20条城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，为鼓励类项目。

项目于2020年1月20日在四川省投资项目在线审批监管平台进行了备案，备案号：川投资备[2020-511599-77-03-422354]JXQB-0006号。

- 1.8规划符合性及选址合理性分析

- 1.8.1与《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020）符合性分析

《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020）（以下简称《纲要》）“第二十四章加强环境保护第三节土壤污染和固体废弃物污染治理”章节提出，“落实土壤污染防治行动计划，加强土壤污染综合治理，健全土壤环境监测制度，实施土壤污染状况详查、风险评估和质量等级划分，在典型地区组织开展工业污染场地和土壤污染修复试点示范。加大城镇、乡村生活垃圾处理及转运设施建设力度，全面开展城镇生活垃圾分类收集和无害化处理。加强固体废弃物污染防治，强化重金属污染防控。对医疗废物、危险废物实施全过程监管，实施无害化处置。”本项目的实施对于加强固体废弃物污染防治，落实土壤污染防治行动计划，加强土壤污染综合治理起到积极作业。因此，本项目建设符合《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020）。

- 1.8.2与《宜宾市国民经济和社会发展第十三个五年规划刚要》（2016-2020）符合性分析

宜宾市“十三五”规划“第十二章加快长江上游生态屏障建设第二节加强环境保护章节——加强土壤和固体废物污染防治提出，健全土壤环境监测制度，推进土壤污染治理与修复。加强固体废物源头削减和循环利用，加快固体废物、危险废物处理处置设施建设，科学布局建设垃圾环保发电设施，推动工业固体废弃物处理由无害化处理向资源化利用转变，提高垃圾资源化、无害化处理率。妥善处置危险废物和医疗废物，强化对危险化学品的监管，加强重金属污染防治。积极推进废旧电子、电器的社会收集网络建设。”本项目为一般工业固废的填埋和封场处理，为固体废物处理处置设施建设及工业固体废弃物无害化处理因此，本项目与《宜宾市国民经济和社会发展第十三个五年规划》（2016-2020）相符。

- 1.8.3项目与四川省“十三五”环境保护规划的符合性分析

表1.8-1 项目与《四川省“十三五”环境保护规划》符合性一览表

| 四川省“十三五”环境保护规划 |  |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实长江经济带共抓大保护战略。突出生态环境保护优先，实施重大生态修复项目，推动流域协同监管与应急联动，建设水清地绿天蓝的绿色生态廊道，构建“四区八带多点”的生态安全格局。 | 本项目朱家湾花地沟渣场封场项目，项目封场后，进行绿化45000 m2 |  | 符合 |
| 2 | 保护和增加绿色空间。划入生态保护红线内的城市生态用地不得占用，除必要基础设施和居民生活外其他用地类型逐步退出。严控新增建设用地规模和非农建设占用耕地，强化城镇周边耕地、林地、草地、湿地等绿色空间保护，加强城市生态系统建设，拓展城市生态空间。推进城镇低效用地再开发和工矿废弃地复垦，探索在生态环境严重退化区实施耕地轮作休耕试点，推进退耕还林还草和生态恢复。 | 本项目封场后，进行绿化45000 m2，增加城市绿化 |  | 符合 |
| 3 | 实施大气环境质量目标管理和限期达标规划。开展大气环境质量形势分析，定期考核并公布大气环境质量信息，实行空气环境质量改善财政激励机制。深入实施《大气污染防治行动计划》和《四川省大气污染防治行动计划实施细则》，强化目标和任务的过程管理，已经达标的城市，应当加强保护并持续改善；未达标的城市，应确定达标期限，向社会公布，并制定实施限期达标规划，明确达标时间表、路线图和重点任务。到2020年，实现地级及以上城市二氧化硫、一氧化碳浓度全部达标，细颗粒物、可吸入颗粒物浓度明显下降，二氧化氮浓度继续下降，臭氧浓度保持稳定、力争改善。攀西经济区、川西北生态经济区空气质量保持优良，成都平原、川南、川东北经济区重度及以上污染天数显著下降。 | 项目施工期做好大气污染防治措施 |  | 符合 |
| 4 | 强化城市黑臭水体整治。全面排查城市建成区水环境状况，建立地级及以上城市建成区黑臭水体等严重污染水体清单，制定整治方案，细化分阶段目标和任务安排，向社会公布年度治理进展和水质改善情况。各城市在当地主流媒体公布黑臭水体清单、整治达标期限、责任人、整治进展及效果，接受公众评议。建立长效机制，开展水体日常维护与监管工作。成都市于2017年底前基本消除建成区黑臭水体，到2020年，市(州)政府所在地城市建成区全部消除黑臭水体。 | 本项目场内设置排水沟，防止堆体滑动；在渣场周围修建截洪沟，防止场外雨水进入渣场；项目设置渗滤液收集池1座，定期对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足相关排放的水质标准后进行渣场绿化，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。 |  | 符合 |
| 5 | 开展矿区废弃地、尾矿坝生态治理示范，推进工矿废弃地修复和再利用。合理布局大坝建设，将最低生态需水量纳入水资源分配方案，严格落实生态下泄流量。交通设施建设采取有效措施减少生态影响，强化建成后生态恢复和运营期管理。 | 本项目封场后，进行绿化45000 m2 |  | 符合 |

- 1.8.4项目与《宜宾市“十三五”环境保护和生态建设规划》符合性分析

表1.8-2 项目与《宜宾市“十三五”环境保护和生态建设规划》符合性分析

| 四川省“十三五”环境保护规划 |  |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面落实《四川省主体功能区规划》，明确主体功能定位，落实差异化的生态环境目标、治理保护措施和考核评价要求，实施环境分区分级管控，推动形成区域发展特色化、资源配置。最优化、整体功能最大化的良好格局。自然保护区、集中式饮用水水源保护区等禁止开发区域执行最严格的生态环境保护措施，依法禁止开发；翠屏区、宜宾县、南溪区、江安县等重点开发区域及点状开发城镇坚持集约紧凑、绿色低碳发展，加强环境管理与治理，努力提升环境质量。 | 本项目位于朱家湾花地沟，不在自然保护区、集中式饮用水水源保护区等禁止开发区域 |  | 符合 |
| 2 | 划入生态保护红线内的城市生态用地不得占用，除必要基础设施和居民生活外其它用地类型逐步退出。严控新增建设用地规模和非农建设占用耕地，强化城镇周边耕地、林草地、湿地、水域等绿色空间保护，加强城市生态系统建设，拓展城市生态空间。推进城镇低效用地再开发和工矿废弃地复垦，在重金属污染区、生态严重退化区探索实施耕地轮作休耕试点。 | 本项目封场后，进行绿化45000 m2，增加城市绿化 |  | 符合 |
| 3 | 制定并全面实施宜宾市城市大气环境质量限期达标规划，明确城市环境空气质量达标时间表和重点任务，强化目标和任务的过程管理。以颗粒物污染防治为重点，实施多污染物协同 治理，到2020年，中心城区二氧化硫、一氧化碳达标， 二氧化氮、臭氧浓度保持稳定力争改善，细颗粒物、可吸入颗粒物.浓度、重度及以上污染天数明显下降。县区开展大气环境质量形势分析，定期考核并公布大气环境质量信息。 | 项目施工期做好大气污染防治措施 |  | 符合 |
| 4 | 加强建筑施工扬尘防治。积极推行绿色施工，落实“六必须”、“七不准”管理制度。严格建筑垃圾运输许可管理，做好渣土、沙石运输车辆监管，配套建设简易洗车场，严禁脏车入城。加强城市道路扬尘防治。绿化、硬化相结合，实施绿化带裸土覆盖。加强城市道路路政养护管理，减少路面破损；推行道路机械化清扫、洒水清扫等低尘作业方式。 | 项目业主和施工单位在施工中应全面落实《建筑施工现场管理标准》、《建筑施工现场环境与卫生标准》等相关要求，全面督查建设工地现场管理存在的问题，确保项目施工期间不会对周围环境产生不利影响。 |  | 符合 |
| 5 | 消灭城市黑臭水体。全面排查城市、县(区)建成区及水环境状况，建立黑臭水体清单，制定整治方案。以水质改善为核心目标，削减排放总量和增加生态流量，采取截污纳管、疏浚清淤、自流活水、生态修复等综合整治工程，系统推进城市黑臭水体治理，定期公布黑臭水体治理进展情况。完成中心城区凤凰溪、宜宾县建成区柏树溪河(黑河)等黑臭水体整治。到2020年，城市及县城建成区消除黑臭水体。 | 本项目场内设置排水沟，防止堆体滑动；在渣场周围修建截洪沟，防止场外雨水进入渣场；项目设置渗滤液收集池1座，定期对渗滤液收集池内的渗滤液进行监测，确定能满足相关排放的水质标准后进行渣场绿化，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。 |  | 符合 |
| 6 | 定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区和污染源周边区域环境状况。加强矿山开采区、工业园区及生活垃圾填埋场等重点污染源和重点工业行业地下水环境监管。严格规范机井建设审批和公共供水管网覆盖范围内的自备水井关闭工作，采取防控措施有效降低地下水污染风险。公布地下水污染地块清单。到2020年，地下水质量不降低。 | 本项目设置有地下水监测井，定期对项目地下水质进行监测 |  | 符合 |
| 7 | 以农用地、重点行业企业用地为重点，开展土壤污染状况详查，2018年底前查明农用地土壤污染状况，2020年前查明涉重金属、化工等重点行业企业用地环境污染及风险状况，建立污染场地清单，掌握污染地块分布及其环境风险状况。加强石化化工生产、电子废物拆解、废旧塑料回收、非正规垃圾填埋场、历史遗留尾矿库等土壤环境问题集中区域风险排查，建立风险源管控名录。 | 本项目将填埋天原老厂区修复检测合格后的重金属污染土壤修复后的一般固废48929.8m3和产生的污泥约5m3 |  | 符合 |
| 8 | 强化噪声源监督管理。加强建筑施工噪声管控，倡导文明施工，实施建筑工程夜间施工临时许可和城市建筑施工环保公告制度，依法限定施工作业时间。对城区各类文化娱乐场所、各类商家、各机关、企事单位等社会噪声源实施有效管理。加强机动车噪声管理，实施路面黑化改造、绿化改造和道路畅通工程。限期治理噪声超标企业，推广低噪声设备及隔音设施。对噪声污染严重、群众投诉反映强烈的铁路、轨道交通、主要道路沿线区域、文化娱乐场所和企事业单位，加大查处和治理力度。推动建立房屋建筑工地、道路管线施工工地等重点噪声污染源在线监测及视频监控系统。推进城镇人居声环境质量改善示范工程，建设宁静城市、宁静社区。 | 建设单位严格按照作业时段及其内容进行监督管理，将对周围环境产生的不利影响降至最低。本项目厂界200m内无敏感点 |  | 符合 |
| 9 | 推进石漠化治理。抓好翠屏区(含临港开发区)、宜宾县、南溪区、江安县、长宁县、高县等县区“石骨子馒头山”和兴文县、筠连县、珙县、长宁县、高县、屏山县等县石漠化治理，提高森林覆盖率和草地植被覆盖度，“十三五”完成治理岩溶面积800平方公里，石漠化面积200平方公里。以金沙江、岷江干热干旱河谷为重点，开展干旱半干旱地区植被恢复试点。 | 本项目封场后，进行绿化45000 m2，增加城市绿化 |  | 符合 |

- 1.8.5项目选址合理性分析

本项目选址位于朱家湾花地沟，根据根据《宜宾市城市总体规划2013-2020》，渣场区域用地规划为公园绿地，因此，项目填封后，进行绿化45000m2，用地类型与城市规划相符合。宜宾市临港经济技术开发区管理委员会出具了宜宾天原集团股份有限公司土地使用权及房屋所有权移交证明，提出宜宾天原集团有限公司于2014年12月31日将本项目涉及的土地使用权、房屋产权证交归宜宾市国土资源局临港经济技术开发区分局（宜宾临港经济技术开发区房地产管理局）（见附件）。

从环境保护可行性对本项目选址进行论证，内容如下：

1、本项目位于朱家湾花地沟，另一方面，宜宾市区全年主导风向为西北风（NW），而本项目所在区域主导风向为东北风（NE），根据《天原集团老厂区朱家湾花地沟渣场封场项目可行性研究报告》渣场填埋固废主要成分为无机盐类和矿物质，无有机污染物成分，不会产生填埋气，填封后进行绿化45000m2，因此，在实施各项大气污染防治措施后，本项目施工期和营运期产生的大气污染物对周边的影响不大。

2、根据近期的几项渗滤液监测数据判断渣场渗滤液已没有污染特征，该渣场不再另设渗滤液处理设施，仅设置渗滤液收集池1座（10m×4m×5m），确定能满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499-2010）排放的水质标准后进行渣场绿化，如监测不达标，则运至宜宾白沙城镇污水处理厂进行处理。内设置排水沟，防止堆体滑动；在渣场周围修建截洪沟，防止场外雨水进入渣场内，对渣场进行封场覆盖，防止雨水进入垃圾堆体内。

3、根据本项目工程设计及本环评要求，本项目在施工期应采取各项减噪减震消音等噪声污染措施，要求厂界噪声达到相应的标准要求，在实施噪声防治措施后，本项目施工期产生的噪声对环境影响不大；封场后主要噪声源为水泵声，项目水泵功率小，经过基础减震、选取低噪声设备后，噪声对环境影响不大。

综上所述，朱家湾花地沟渣场封场从环境保护、环境影响的角度来说，选址位置是可行的。

- 1.8.6“三线一单”符合性分析

本项目与“三线一单”环境要求符合性判定情况如下表所示。

表1.8-3 本项目与“三线一单”的符合性分析对照表

| 内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于宜宾市翠屏区，根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号）中的四川生态保护红线分布图，项目不在生态红线范围内。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 根据监测资料及评价结果可知：根据《2018年宜宾市生态环境公报》，2018年，宜宾市中心城区环境空气质量有效监测天数共361天，按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）评价，达到二级及以上天数（即优良天数）为260天，达标率72.0%，空气质量指数（AQI）范围为29-213，首要污染物为细颗粒物。项目所在区PM2.5、PM10、O3超标，因此项目所在区判定为不达标区，宜宾市人民政府于2017 年11 月发布《宜宾市大气环境质量限期达标规划》，根据规划，宜宾市预计于2020 年达到国家空气质量二级标准要求；声环境质量满足《声环境质量标准》中2类标准；地表水本次评价选用《2018年宜宾市生态环境状况公报》中统计结论，“2018年，金沙江、岷江、长江宜宾段水质总体优良。“三江”地表水6个监测断面中，按年均值评价，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准的断面4个、达到Ⅲ类水质标准的断面2个，达标率为100%。”；当地地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中IV类水域标准要求；土壤各监测项目均能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的相关标准。 | 不符合， 区域环境空气治理，《宜宾市大气环境质量限期达标规划》 |
| 资源利用上线 | 本项目施工过程中有一定量能源、水资源消耗，但是本项目主要涉及施工期，施工期具有生产规模小、原辅料使用量少的特点，再加上本项目为非生产类建设项目，封场后（运营期）不涉及生产，项目资源消耗量相对区域资源利用总量很少。综上所述，项目建设符合当地资源利用上线。 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 本项目为一般工业固废渣场修整及封场项目，符合规范建设的一般工业固体废弃物填埋场，属于中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年8月27日第2次委务会议审议通过《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类中第四十三项——环境保护与资源节约综合利用第20条城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，为鼓励类项目，符合宜宾市整体规划，项目不处于生态保护红线划定的范围内，项目满足清洁生产的要求，通过采取相应的环保措施，实施后各污染物可实现达标排放，对环境无较大影响，不在环境准入负面清单内。 | 符合 |

综上所述，本项目建设在生态红线范围之外，符合生态红线要求；主要是PM10和PM2.5、O3超标，不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量满足《声环境质量标准》中2类标准；地表水在各项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准；当地地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中IV类水域标准要求；土壤各监测项目均能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的相关标准；本项目占用非基本农田，土地资源消耗符合要求，根据根据《宜宾市城市总体规划2013-2020》，渣场区域用地规划为公园绿地，因此，项目填封后，进行绿化45000m2，用地类型与城市规划相符合。施工期用水、用电等均能够依托当地提供。营运期利用的资源主要是绿化用水需求，可依托当地提供；符合规范建设的一般工业固体废弃物填埋场，属于中华人民共和国国家发展和改革委员会2019年8月27日第2次委务会议审议通过《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的“鼓励类中第四十三项——环境保护与资源节约综合利用第20条城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，为鼓励类项目。

综上所述，本项目不符合“三线一单”相关要求。但项目属于环境改善类项目，项目实施后，对区域绿化的改善具有促进作用。

- 1.8.5小结

评价认为项目选址符合法律法规要求，用地合法，项目选址无明显的环境制约因素，不会对外环境造成明显影响，因此从环保角度分析，本项目选址可行。